Rød tekst bør overvejes og afhænger af de konkrete ønsker til afskærmning.

GRØN TEKST ER INFORMATION OG SKAL SLETTES INDEN BRUG.

## Entrepriseafgrænsning:

Entreprisen skal indeholde alle nødvendige ydelser for et fuldt funktionsdygtigt solafskærmningsanlæg.

Al ledningsføring, herunder indføring af motorkabler og opsætning af el-komponenter (styringer, relæbokse, betjeningstastatur, facadeafbrydere og solsensorer) hører under el-entreprisen/solafskærmningsentreprisen. Se nærmere under punktet El.

Det forudsættes at der forefindes et skruefast og bæredygtigt underlag for solafskærmningen.

## Produktbeskrivelse:

El-betjente interiørscreens med 2-valset modtrækssystem i dækkasse/til indbygning, som Blendex Interiør-screen 7B.

## Antal og størrelse:

De enkelte screens udføres i størrelserne:

XX stk. : H X B

XX stk. : H X B

## Materialer:

Dækkasse: Halvrund dækkasse udført i ekstruderet aluminium, hvor forprofilet kan åbnes for servicering. Dækkassen ophænges i ekstruderede aluminiumsbøjler, som kan forskydes i kassens længderetning og derved sikre en optimal befæstelse i bygningskonstruktionen.

Indbygning: Systemet indbygges i loft/vinduesniche/væg og leveres med fuld indbygget dækkasse i ekstruderet aluminium med aftagelig bundlukning.

Bundliste: Stålskinne, der dimensioneret efter dugens størrelse.

Dugrør: Systemet konstrueres med et dugrør i hver ende, der dimensioneres efter den aktuelle fagbredde.

(Til systemer med under 3 meters udfald) Der monteres en fjeder i dugrøret med dugen og en motor i det andet. Dugen trækkes frem og tilbage ved hjælp af en wire fastgjort i dugen. Wiren ud- og oprulles omkring en wireopsamler med spor på motor-dugrøret.

(Til systemer med over 3 meters udfald). Der monteres en motor i begge dugrør.

Dugen trækkes frem ved hjælp af en wire fastgjort i dugen. Wiren oprulles omkring en wireopsamler med spor på det modsatte dugrør. Samtidig udruller motoren i det første dugrør dugen. Når dugen køres tilbage, kører dugrørene den anden vej. Et relæ skal sikrer at motorerne altid er synkroniserede og dugen udstrakt.

Dugtype: Som fabrikat Blendex i dessin xxx/ farve efter aftale.

Overfladebehandling: Alle aluminiumsdele skal natureloxeres i en lagtykkelse på min. 20 my/pulverlakeres i RAL-XXXX, i en lagtykkelse på min. 70 my.

## Betjening: (Vælg kun én af nedenstående)

- Systemet leveres med støjsvag motor med elektronisk endestop, indbygget i dugrør, og solautomatik.

- Systemet leveres med støjsvag motor med elektronisk endestop, indbygget i dugrør, og solautomatik samt rum-opdelt overstyring ved hjælp af Fuga-betjeningstryk med indgraverede piktogrammer og impulsbetjening.

- Systemet leveres med støjsvag motor med elektronisk endestop, indbygget i dugrør, og solvindautomatik samt individuel styring pr. motor i form af Fuga-kontakt med indgraveret piktogrammer og impulsbetjening.

Antallet af motorer optimeres i henhold til projektet.

Motorens endestop justeres af solafskærmnings-leverandøren.

## Automatik:

Der leveres solautomatik til facaderetninger XX og XX, dvs. i alt X stk. solsensorer. Solsensorer placeres efter leverandørens anvisning for optimal drift.

Styringen skal have en indbygget timer for ensretning af systemerne på et angivet tidspunkt.

Der skal monteres XX stk. aflåselige lovpligtige facadeafbrydere – en for hver facaderetning.

## El:

El-komponenter, facadeafbryder, diagrammer m.m. leveres under nærværende entreprise.

Al ledningsføring, herunder indføring af motorkabler og opsætning af el-komponenter (styringer, relæbokse, betjeningstastatur, facadeafbrydere og solsensorer) hører under el-entreprisen/solafskærmningsentreprisen.

## Koordinering:

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- El-entreprisen

- Mureentreprisen

- Tømreentreprisen

- XX

## Tilstødende områder:

Alle solafskærmningsprodukter skal monteres i lokale XXX, der henvises til tegning XX.

Der skal udføres tilslutninger til følgende bygningsdele:

- Indervægge

Ovennævnte bygningsdele skal være udført og have færdige overflader, inden arbejdet påbegyndes, og kan forventes overtaget med tolerancer nærmere beskrevet under punktet “mål og tolerancer” i beskrivelsen af den enkelte bygningsdel.

Efter nærværende beskrevne bygningsdele/arbejder følger følgende bygningsdele/arbejder:

- XXXX

## Projektering:

Entreprenøren er ansvarlig for projektering af solafskærmningsprodukterne, inkl. ophængssystem, fastgørelse samt betjening og automatik.

For alle materialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Der skal påregnes deltagelse i XXXX projektgennemgangsmøder.

## Reklamationsret:

Der skal i henhold til AB18 ydes en 5-årig reklamationsret.

## Udførelse:

Under solafskærmningsentreprisen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Montage skal ske ifølge leverandørhenvisninger.

## Stillads og lift:

Al nødvendigt stillads og anvendelse af lifte til egne arbejder skal være indeholdt i entreprisen.

## Prøver:

Der skal foretages prøvemontage af 1 stk. solafskærmning, inklusiv alle kompletterende dele. Denne prøve skal godkendes af byggeledelsen, inden arbejdet påbegyndes. Såfremt prøven godkendes, kan den indgå i det endelige bygningsværk.

## Undersøgelser:

Entreprenøren skal, inden arbejdet påbegyndes, selv sikre sig, at forudsætningerne for korrekt udførelse er til stede. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal entreprenøren straks rette henvendelse til byggeledelsen.

Alle nødvendige registreringer og opmålinger, relevant for solafskærmningsentreprisen, skal foretages af solafskærmningsentreprenøren. Disse vil danne grundlag for endelig fastlæggelse af arbejdets omfang/udførelse.

Arbejdet skal efter udførelse godkendes af byggeledelsen.

Der skal påregnes tid til XXXX gennemgange.

## Kvalitetssikring:

Som dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal entreprenøren føre et arkiv indeholdende dokumentation for materiale-, modtagelses-, udførelses- og slutkontrol, samt eventuelt øvrige kontroller.

Kvalitetsdokumentation afleveres til bygherren i 2 eksemplarer.

## Drift og vedligeholdelse:

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

til rådighed:

•Drift- og vedligeholdelsesvejledning