Rød tekst bør overvejes og afhænger af de konkrete ønsker til afskærmning.

GRØN TEKST ER INFORMATION OG SKAL SLETTES INDEN BRUG.

## Entrepriseafgrænsning:

Entreprisen skal indeholde alle nødvendige ydelser for fuldt funktionsdygtigt mørklægningsanlæg.

Al el-installation herunder ledningsføring, hulboring, opsætning af el-komponenter (styringer, relæbokse, og betjeningstastatur) og sammenkobling hører under el-entreprisen/mørklægningsentreprisen. Se nærmere under punktet El.

Det forudsættes at der forefindes et skruefast og bæredygtigt underlag for mørklægningen.

## Produktbeskrivelse:

Manuelt betjente/El-betjente mørklægning med standard indbygningskasse, som Blendex Blackout 6G 105/125.

## Antal og størrelse:

De enkelte mørklægninger udføres i størrelserne:

XX stk.: H X B

XX stk.: H X B

## Materialer:

Indbygning: Systemet indbygges i loft/vinduesniche/væg, således at dugen kun er synlig når dette er i brug. Dugen beskyttes af en indbygget dækkasse, med aftagelig bundplade.

Bundliste: Dimensioneres efter opgaven.

Dugrør: Stålrør dimensioneret efter systembredde, dug- og bundvægt.

Sluser: Dugen føres i en bundsluse samt 2 sidesluser med børsteliste tætning.

Dugtype: Som fabrikat Blendex i dessin xxx/ farve efter aftale. Der indsvejses 3 mm stålstrenge for hver 600 mm for at stabilisere dugen. Farveægthed 7-8 (Norm AFNOR NF GO70 12, højst ægthed er 8).

## Betjening: (Vælg kun én af nedenstående)

- Systemet leveres med manuel betjening i form af en drejestang.

- Systemet leveres med støjsvag motor med elektronisk endestop, indbygget i dugrør, samt individuel styring pr. motor i form af Fuga-kontakt med indgraveret piktogrammer og impulsbetjening.

Antallet af motorer optimeres i henhold til projektet.

Motorens endestop justeres af mørklægnings-leverandøren.

## El: (kun ved el-betjening)

El-komponenter, diagrammer m.m. leveres under nærværende entreprise.

Al el-installation herunder ledningsføring, hulboring, opsætning af el-komponenter (styringer, relæbokse, og betjeningstastatur) og sammenkobling udføres under el-entreprisen/mørklægningsentreprisen.

## Koordinering:

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- El-entreprisen

- Tømreentreprisen

- XX

## Tilstødende områder:

Alle mørklægninger skal monteres i lokale XXX, der henvises til tegning XX.

Der skal udføres tilslutninger til følgende bygningsdele:

- Indervægge

Ovennævnte bygningsdele skal være udført og have færdige overflader, inden arbejdet påbegyndes, og kan forventes overtaget med tolerancer nærmere beskrevet under punktet “mål og tolerancer” i beskrivelsen af den enkelte bygningsdel.

Efter nærværende beskrevne bygningsdele/arbejder følger følgende bygningsdele/arbejder:

- XXXX

## Projektering:

Entreprenøren er ansvarlig for projektering af mørklægningerne, inkl. ophængssystem, fastgørelse samt betjening.

For alle materialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Der skal påregnes deltagelse i XXXX projektgennemgangsmøder.

## Reklamationsret:

Der skal i henhold til AB18 ydes en 5-årig reklamationsret.

## Udførelse:

Under mørklægninggsentreprisen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Montage skal ske ifølge leverandørhenvisninger.

## Stillads og lift:

Al nødvendigt stillads og anvendelse af lifte til egne arbejder skal være indeholdt i entreprisen.

## Prøver:

Der skal foretages prøvemontage af 1 stk. mørklægning, inklusiv alle kompletterende dele. Denne prøve skal godkendes af byggeledelsen, inden arbejdet påbegyndes. Såfremt prøven godkendes, kan den indgå i det endelige byggeri.

## Undersøgelser:

Entreprenøren skal, inden arbejdet påbegyndes, selv sikre sig, at forudsætningerne for korrekt udførelse er til stede. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal entreprenøren straks rette henvendelse til byggeledelsen.

Alle nødvendige registreringer og opmålinger, relevant for mørklægningsentreprisen, skal foretages af leverandøren. Disse vil danne grundlag for endelig fastlæggelse af arbejdets omfang/udførelse.

Arbejdet skal efter udførelse godkendes af byggeledelsen.

Der skal påregnes tid til XXXX gennemgange.

## Kvalitetssikring:

Som dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal entreprenøren føre et arkiv indeholdende dokumentation for materiale-, modtagelses-, udførelses- og slutkontrol, samt eventuelt øvrige kontroller.

Kvalitetsdokumentation afleveres til bygherren i 2 eksemplarer.

## Drift og vedligeholdelse:

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

til rådighed:

•Drift- og vedligeholdelsesvejledning