Rød tekst bør overvejes og afhænger af de konkrete ønsker til afskærmning.

GRØN TEKST ER INFORMATION OG SKAL SLETTES INDEN BRUG.

## Entrepriseafgrænsning:

Entreprisen skal indeholde alle nødvendige ydelser for et fuldt funktionsdygtigt solafskærmningsanlæg.

Al el-installation herunder ledningsføring, hulboring og indføring af motorkabler gennem facaden, opsætning af el-komponenter (styringer, relæbokse, betjeningstastatur, facadeafbryder og solsensor) og sammenkobling udføres under el-entreprisen/solafskærmningsentreprisen.

Det forudsættes, at der forefindes et skruefast og bæredygtigt underlag for solskærmen.

## Produktbeskrivelse:

Vertikal skærm bestående af faste/bevægelige selvbærende lameller af typen Blades DTB XXX/XX, Wings DXX XXX/XX, eller Rectus R XXX/XX, der spænder frit mellem skærmens spærprofiler. Lamellerne monteres liggende.

## Antal og størrelse

De enkelte solskærme udføres i størrelserne:

XX stk.: H X B

XX stk.: H X B

## Materialer:

Lameller: Skærmen skal udføres med selvbærende aluminiumslameller af typen Blades DTB XXX/XX, Wings DXX XXX/XX, eller Rectus R XXX/XX fra Blendex.

Spær og beslag: Systemet skal udføres med spærprofiler i ekstruderet aluminium, der fastgøres til husets bærende bygningsdele. Beslag leveres med rustfri overflade.

Overfladebehandling: Alle aluminiumsdele skal natureloxeres i en lagtykkelse på min. 20 my/pulverlakeres i RAL-XXXX, i en lagtykkelse på min. 70 my.

Skruer: Skal leveres i rustfri stål, synlige skruer skal leveres indfarvet.

## Betjening: (Vælg kun én af nedenstående og kun ved bevægelige lameller)

- Systemet leveres med støjsvag skubbemotor med endestop og solautomatik.

- Systemet leveres med støjsvag skubbemotor med endestop og solautomatik samt rum-opdelt overstyring ved hjælp af Fuga-betjeningstryk med indgraverede piktogrammer og impulsbetjening.

- Systemet leveres med støjsvag skubbemotor med endestop og solautomatik samt individuel styring pr. motor i form af Fuga-kontakt med indgraveret piktogrammer og impulsbetjening.

Antallet af motorer optimeres i henhold til projektet.

Motorens endestop justeres af solafskærmnings-leverandøren.

## Automatik: (Kun ved bevægelige lameller)

Der leveres solautomatik til facaderetninger XX og XX, dvs. i alt X stk. solsensorer. Solsensorer placeres efter leverandørens anvisning for optimal drift.

Styringen skal have en indbygget timer for ensretning af systemerne på et angivet tidspunkt.

Der skal monteres XX stk. aflåselige lovpligtige facadeafbrydere – en for hver facaderetning.

Eksempler på styringskoncepter:

sunsync™ 100 serien: https://blendex.dk/produkter/styring-og-automatik/sunsynctm-100-serien/

sunsync™ 110: Standard automatik for solafskærmning uden specifikke krav. 1 styrezone pr. styrecentral
sunsync™ 120: Standard automatik for solafskærmning uden specifikke krav. 2 styrezoner pr styrecentral

sunsync™ 140: Standard automatik for solafskærmning uden specifikke krav. 4 styrezoner pr. styrecentral

sunsync™ 200 serien: https://blendex.dk/produkter/styring-og-automatik/sunsynctm-200-serien/

sunsync™ 200: Projektautomatik for mellemstore og store projekter. 8 styrezoner pr. styrecentral

sunsync™ 240: Projektautomatik for mellemstore og store projekter. 4 styrezoner pr. styrecentral

sunsync™ 240 v2: Projektautomatik for mellemstore og store projekter. 4 styrezoner pr. styrecentral

sunsync™ 280 v2: Projektautomatik for mellemstore og store projekter. 8 styrezoner pr. styrecentral

sunsync™ 280+ v2: Projektautomatik for mellemstore og store projekter. 16 styrezoner pr. styrecentral

## El: (Kun ved bevægelige lameller)

El-komponenter, facadeafbryder, diagrammer m.m. leveres under nærværende entreprise.

Al el-installation herunder ledningsføring, hulboring og indføring af motorkabler gennem facaden, opsætning af el-komponenter (styringer, relæbokse, betjeningstastatur, facadeafbryder og solsensor) og sammenkobling udføres under el-entreprisen/solafskærmningsentreprisen.

## Koordinering:

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- El-entreprisen

- Mureentreprisen

- Tømreentreprisen

- XX

## Tilstødende områder:

Alle solafskærmningsprodukter skal monteres på bygningens facade, der henvises til tegning XX.

Der skal udføres tilslutninger til følgende bygningsdele:

- Ydervægge

Ovennævnte bygningsdele skal være udført og have færdige overflader, inden arbejdet påbegyndes, og kan forventes overtaget med tolerancer nærmere beskrevet under punktet “mål og tolerancer” i beskrivelsen af den enkelte bygningsdel.

Efter nærværende beskrevne bygningsdele/arbejder følger følgende bygningsdele/arbejder:

- XXXX

## Projektering:

Entreprenøren er ansvarlig for projektering af solafskærmningsprodukterne, inkl. ophængssystem, fastgørelse samt betjening og automatik.

For alle materialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Der skal påregnes deltagelse i XXXX projektgennemgangsmøde.

## Reklamationsret:

Der skal i henhold til AB18 ydes en 5-årig reklamationsret.

## Udførelse:

Under solafskærmningsentreprisen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Montage skal ske ifølge leverandørhenvisninger.

## Stillads og lift:

Al nødvendigt stillads og anvendelse af lifte til egne arbejder skal være indeholdt i entreprisen.

## Prøver:

Der skal foretages prøvemontage af 1 stk. solafskærmning, inklusiv alle kompletterende dele. Denne prøve skal godkendes af byggeledelsen, inden arbejdet påbegyndes. Såfremt prøven godkendes, kan den indgå i det endelige bygningsværk.

## Undersøgelser

Entreprenøren skal, inden arbejdet påbegyndes, selv sikre sig, at forudsætningerne for korrekt udførelse er til stede. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal entreprenøren straks rette henvendelse til byggeledelsen.

Alle nødvendige registreringer og opmålinger, relevant for solafskærmningsentreprisen, skal foretages af solafskærmningsentreprenøren. Disse vil danne grundlag for endelig fastlæggelse af arbejdets omfang/udførelse.

Arbejdet skal efter udførelse godkendes af byggeledelsen.

Der skal påregnes tid til XXXX gennemgange.

## Kvalitetssikring:

Som dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal entreprenøren føre et arkiv indeholdende dokumentation for materiale-, modtagelses-, udførelses- og slutkontrol, samt eventuelt øvrige kontroller.

Kvalitetsdokumentation afleveres til bygherren i 2 eksemplarer.

## Drift og vedligeholdelse:

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

til rådighed:

•Drift- og vedligeholdelsesvejledning