Rød tekst bør overvejes og afhænger af de konkrete ønsker til afskærmning.

## Entrepriseafgrænsning:

Entreprisen skal indeholde alle nødvendige ydelser for et fuldt funktionsdygtigt solafskærmningsanlæg.

Det forudsættes, at der forefindes et skruefast og bæredygtigt underlag for solskærmen.

## Produktbeskrivelse:

Diagonal solskærm med en vinkel på XXo  med faste lameller af typen Classic C XXX, monteret over spær og med skråstivere.

## Antal og størrelse

De enkelte solskærme udføres i størrelserne:

XX stk.: H X B

XX stk.: H X B

## Materialer:

Lameller: Skærmen skal udføres med Classic-aluminiumslameller fra Blendex. Skærmen skal desuden udføres med front/sideprofil.

Spær og beslag: Spær udføres i aluminium. Spærene fastgøres til husets bærende bygningsdele. Spær og beslag dimensioneres efter projektet. (Hvis skærmen udføres uden frontprofil:) Synlige spærender lukkes med dæksel eller prop. Beslag leveres med rustfri overflade.

Skråstiver: Systemet skal monteres med en skråstiver for ekstra støtte.

Afsluttende side/frontprofil: Profilet skal være plant/afrundet og tilpasset skærmens størrelse.

Overfladebehandling: Alle aluminiumsdele skal natureloxeres i en lagtykkelse på min. 20 my/pulverlakeres i RAL-XXXX, i en lagtykkelse på min. 70 my.

Skruer: Skal leveres i rustfri stål.

## Koordinering:

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- Mureentreprisen

- Tømreentreprisen

- XX

## Tilstødende områder:

Alle solafskærmningsprodukter skal monteres på bygningens facade, der henvises til tegning XX.

Der skal udføres tilslutninger til følgende bygningsdele:

- Ydervægge

Ovennævnte bygningsdele skal være udført og have færdige overflader, inden arbejdet påbegyndes, og kan forventes overtaget med tolerancer nærmere beskrevet under punktet “mål og tolerancer” i beskrivelsen af den enkelte bygningsdel.

Efter nærværende beskrevne bygningsdele/arbejder følger følgende bygningsdele/arbejder:

- XXXX

## Projektering:

Entreprenøren er ansvarlig for projektering af solafskærmningsprodukterne, inkl. ophængssystem og fastgørelse.

For alle materialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Der skal påregnes deltagelse i XXXX projektgennemgangsmøder.

## Reklamationsret:

Der skal i henhold til AB18 ydes en 5-årig reklamationsret.

## Udførelse:

Under solafskærmningsentreprisen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Montage skal ske ifølge leverandørhenvisninger.

## Stillads og lift:

Al nødvendigt stillads og anvendelse af lifte til egne arbejder skal være indeholdt i entreprisen.

## Prøver:

Der skal foretages prøvemontage af 1 stk. solafskærmning, inklusiv alle kompletterende dele. Denne prøve skal godkendes af byggeledelsen, inden arbejdet påbegyndes. Såfremt prøven godkendes, kan den indgå i det endelige bygningsværk.

## Undersøgelser

Entreprenøren skal, inden arbejdet påbegyndes, selv sikre sig, at forudsætningerne for korrekt udførelse er til stede. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal entreprenøren straks rette henvendelse til byggeledelsen.

Alle nødvendige registreringer og opmålinger, relevant for solafskærmningsentreprisen, skal foretages af solafskærmningsentreprenøren. Disse vil danne grundlag for endelig fastlæggelse af arbejdets omfang/udførelse.

Arbejdet skal efter udførelse godkendes af byggeledelsen.

Der skal påregnes tid til XXXX gennemgange.

## Kvalitetssikring:

Som dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal entreprenøren føre et arkiv indeholdende dokumentation for materiale-, modtagelses-, udførelses- og slutkontrol, samt eventuelt øvrige kontroller.

Kvalitetsdokumentation afleveres til bygherren i 2 eksemplarer.

## Drift og vedligeholdelse:

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

til rådighed:

•Drift- og vedligeholdelsesvejledning